Objectifs :

Analyser les éléments permettant d’assurer le fonctionnement de la bride hydraulique

Méthode :

- Justifier l’existence des jeux entre les pièces d’une liaison

- Rechercher les surfaces de contact participant à la liaison

- Tracer la chaîne de cotes permettant d’évaluer le jeu

1ère PARTIE :   ( 45min)

A l’aide du logiciel cotation, Entraînez-vous sur les différents exercices

2ème PARTIE :  Etude des jeux dans une bride hydraulique  ( 45min )

2-1      Repérer les différentes pièces à l’aide de la nomenclature

  - Etude des cotes condition a , b et c :

Q1 : Expliquer la fonction technique des jeux a, b et c.

Q2 : Faire le graphe des surfaces d’appui concernant pour chaque jeu.

Q3 : Tracer les trois chaînes de cotes relative aux jeux a, b et c.

Q4 : Calculer les cotes a5 ,  b et c1 .  Voir les données page suivante.

|  | Fonction technique | Graphe des appuis | Calculs |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeu a |  |  |  |
| Jeu b |  |  |  |
| Jeu c |  |  |  |

a

c

b

| 10 | 1 | Joint torique 39,4*3,6 |  | Commerce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Ecrou |  | NFE 27-411 |
| 8 | 1 | Vis sans tête fendue à téton long | M10-80 | NFE 27-110 |
| 7 | 1 | Levier | XC48 | Trempé |
| 6 | 1 | Axe | XC65 | Acier stub 8 |
| 5 | 1 | Chape | XC48 | Brunie |
| 4 | 1 | Vis épaulée M10 | XC38 |  |
| 3 | 1 | Chapeau | E36 | Bruni |
| 2 | 1 | Piston | XC45 | Extrémité trempée |
| 1 | 1 | Corps | E36 | Bruni |
| Rep | Nbre | # Désignation | Matière | # Observations |

| Données |  |  |
| --- | --- | --- |
| a = 1−0,5+1 | c = 3±0,5 | a1 = 290+0,25 |
| Hauteur piston + tige : 39±0,1 |  |  |
| Hauteur piston :14±0,025 |  |  |
| Profondeur alésage corps 1 : 27−0,01+0,02 |  |  |
| Hauteur cylindre chapeau : 60+0,05 |  |  |
| Profondeur alésage corps 1 + hauteur filetage : 52−0,5+0,5 |  |  |