OBJECTIFS :

- Décrire les principales grandeurs cinématiques (position,vitesse,accélération).

- Exprimer mathématiquement une loi définissant la position, la vitesse et l’accélération d’un solide en mouvement de translation rectiligne.

Définitions des grandeurs cinématiques :

|  | Grandeurs cinématiques | Mouvement Rectiligne Uniforme | Mouvement Rectiligne Uniformément Varié |
| --- | --- | --- | --- |
| Mouvement de translation rectiligne | Position du point en mètre | x=vt+x0 | x=12at2+v0t+x0 |
|  | Vitesse du point en mètre / seconde | v=xt constante | v = a.t + v0 |
|  | Accélération du Point en mètre / seconde2 at = v’ | a = 0 | a = constante a=(v2−v02)2(x−x0) ou a=v−v0t |
|  | Calcul de la durée du mvt en seconde | t=xv | t=v−v0a |

|  | Grandeurs cinématiques | Mouvement Circulaire Uniforme | Mouvement Circulaire Uniformément Varié |
| --- | --- | --- | --- |
| Mouvement de translation circulaire et Mouvement de rotation | Position du solide en radian | θ=ωt+θ0 | θ=12ω't2+ω0t+θ0 |
|  | Vitesse du solide en radian / seconde | ω=θt constante | ω=ω't+ω0 |
|  | Accélération du solide en radian / seconde2 | ’ = 0 | ’ = constante ω'=(ω2−ω02)2(θ−θ0) ou ω'=ω−ω0t |
|  | Calcul de la durée du mvt en seconde | t=θω | t=ω−ω0ω' |

| abscisse curviligne s et l’abscisse angulaire  | vitesse linéaire V et la vitesse angulaire = ’ | accélération linéaire a et l’accélération angulaire ’=’’ |
| --- | --- | --- |
| s = R. (m) = (m) . (rd) | v = R.= R.’ (m/s) = (m) . (rd/s) | at = R.’ = R.’’ an = R.2 = R.’2 (m/s2) = (m) . (rd/s2) (m/s2) = (m) . (rd/s) 2 |
| M1 M2 s OM=R | M T M O VN N P  VP VM OM=R | M T M at OM=R O an  a a = ( at2 + an2 ) ½ |