OBJECTIFS :

- Définir le mouvement d’un solide

- Définir la trajectoire d’un point d’un solide en mouvement

- Déterminer la direction d’un vecteur vitesse (tangente à la trajectoire)

- Déterminer le vecteur vitesse du point d’un solide

### CHOIX DE LA METHODE EN FONCTION DU MOUVEMENT :

| ## Mvt | ## Trajectoire | Direction du vecteur vitesse | Détermination graphique | Détermination analytique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Translation Rectiligne d’axe x | TA(S/R) = droite Ax | droite Ax |  | le champs des vecteurs vitesses est uniforme VA=VB=...=VM |
| Translation circulaire | TA(S/R) = cercle (centre, rayon) les cercles sont non concentriques mais de même rayon | tangent au cercle (ou  au rayon) |  | le champs des vecteurs vitesses est uniforme VA=VB=...=VM |
| Rotation autour d’un axe fixe | TA(S/R) = cercle (centre, rayon) les cercles sont concentriques mais de rayon différent | tangent au cercle (ou  au rayon) |  | V = R .  ω=VR =VAOA=VBOB le champs des vecteurs vitesses est proportionnel au rayon |
| Plan | TA(S/R) = | - Méthode de l’ Equiprojectivité # - Méthode du Centre Instantané de Rotation CIR |  |  |

Remarques :

#### le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire

- le solide est indéformable : la distance entre deux points du solide est constante au cours du mouvement

- utiliser, pour le tracé des épures, les points fixes liés au bâti.

- Pour transmettre les vitesses de solide en solide par leur point de liaison, utiliser la composition des vitesses

###### Méthode de l’ EQUIPROJECTIVITE

DEFINITION :   Si A et B sont deux points distincts d’un solide en mouvement quelconque, la projection de la vitesse de A sur AB est égale à la projection de la vitesse de B sur AB.

Soit analytiquement :         VA x cos A = VB x cos B

METHODE DE RESOLUTION :

| On connaît VA(S/R) et le support de VB(S/R) | On trace la droite de projection AB | On projette VA(S/R) sur AB => AK |
| --- | --- | --- |
| A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) K |
| On reporte la projection AK au point B => BH | On trace la perpendiculaire à BH | On trace la vitesse VB(S/R) |
| A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) K HK | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) K HK | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) K HK |

Méthode du C.I.R. (centre instantané de rotation)

DEFINITION :   Pour tout solide en mouvement plan, il existe à un instant donné un point I où la vitesse relative est nulle. Ce point se nomme « centre instantané de rotation ».

* Il a les propriétés d’un centre de rotation : VI = 0 ;  VA = IA . ;  VB = IB . 

* Sa position varie au cours du temps (d’où le terme d’instantané)

* Il se situe sur une perpendiculaire à chaque vecteur vitesse.

METHODE DE RESOLUTION :

| Détermination du C.I.R. | On connaît VA(S/R) et le support de VB(S/R) | On trace la perpendiculaire à VA(S/R) | On trace la perpendiculaire à VB(S/R) On trouve IS/R qui est le CIR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) IS/R |
| Utilisation des propriétés d’un centre de rotation | On trace le triangle IA,VA et on repère S/R | On pivote le rayon IB sur le rayon IA. On trouve le triangle IB,VB | On trace la vitesse VB(S/R) |
|  | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) IS/R S/R | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) IS/R S/R | A VA,S/R BA Dir (VB,S/R) IS/R S/R VB,S/R |

Composition des vecteurs vitesses

DEFINITION :    Si un solide (3) est en mouvement par rapport à un solide (2), lui-même en mouvement par rapport à un solide  (1), alors on dit qu’il y a composition de mouvement entre les trois solides :            	Mvt (3/1) = mvt (3/2) + mvt (2/1)

Si A est un point appartenant au solide (3), alors on peut écrire la relation de composition des vitesses en A :	VA,3/1 = VA,3/2 + VA,2/1

METHODE DE RESOLUTION :

Ecrire la relation de composition des vecteurs vitesses

Effectuer le bilan des vecteurs vitesses (direction, sens, norme)

Résoudre graphiquement : (possible s’il y au plus deux inconnues)

| 1er cas : la vitesse VA,3/1 est inconnue |  |  |
| --- | --- | --- |
| Données | Tracer le parallélogramme | Tracer la diagonale |
| 2ème cas : la vitesse VA,3/1 est de direction connue |  |  |
| Données | Tracer la // au coté | Tracer la // au dernier coté |
| 3ème cas : la vitesse VA,3/1 est entièrement connue |  |  |
| Données | Tracer la // aux cotés |  |

EXEMPLE :	La chaîne cinématique d’une pompe à piston est définie par la chaîne de contact  1  2  3

1/ On identifie les pivots : 	Entre 1 et 2 il y a une pivot d’axe BZ , alors VB1/2 = 0

VB1/0 = VB1/2 + VB2/0  d’où VB1/0 = VB2/0

2/ On écrit l’équation issue de la chaîne de contact => VB1/0 = VB2/0 = VB2/3 + VB3/0

VB 2/0, est due à 2 mouvements simultanés.

On peut la décomposer en 2 vitesses :

VB 2/3 : la vitesse de translation de 2 / 3

VB 3/0 : la vitesse de rotation de 3 / 0

On a donc :

VB 2/0 = VB 2/3 + VB 3/0  (relation de Chasles)

Conséquence : si on connaît 2 de ces vitesses, on retrouve la troisième.

moteur