MOTEUR BICYLINDRE

Objectifs :

A partir de la vitesse de rotation du vilebrequin, déterminer simultanément la vitesse linéaire de chacun des pistons ;

On donne N(10)=5000tr/minet AB=23mm, déterminer VC∈20 et  VD∈30.

Etude cinématique du moteur bi-cylindre

1 / Description de la chaîne cinématique :

1

2

5’

3

5

2 / Analyse cinématique :

|  | Nature du mouvement | Trajectoires | Vitesses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/0 | Rotation d’axe Az | T(B,1/0) = cercle (A,AB) | V=Rw =>w=V/R : champ proportionnel V(B,1/0) = ABxw1/0 V(B,1/0) = 0,023x(5000x2/60) V(B,1/0) = 12 m/s |
| 2/0 | Plan général | T(B,2/0) = T(B,1/0) Car pivot en B entre 2 et 1 T(C,2/0) = T(C,5/0) Car pivot en C entre 2 et 5 | V(B,2/0) = V(B,1/0) V(C,2/0) = V(C,5/0) Méthode du CIR V(C,2/0) = 11,8 m/s |
| 5/0 | Translation rectiligne d’axe X | T(C,5/0) = droite Cx | Champ uniforme V(C,5/0) = 11,8 m/s |
| 3/0 | Plan général | T(B,3/0) = T(B,1/0) Car pivot en B entre 3 et 1 T(D,3/0) = T(D,5’/0) Car pivot en D entre 3 et 5’ | V(B,3/0) = V(B,1/0) V(D,3/0) = V(D,5’/0) Méthode du CIR V(D,3/0) = 7,5 m/s |
| 5’/0 | Translation rectiligne d’axe Y | T(D,5’/0) = droite Dy | Champ uniforme V(D,5’/0) = 7,5 m/s |

Attention : la direction d’une vitesse est tangente à la trajectoire

Méthode du CIR :

- le CIR est situé à l’intersection des perpendiculaires aux vitesses

- Appliquer w=V/R (thalés) autour du CIR