Objectifs :

# Déterminer la vitesse d’un point par la méthode du Centre Instantané de rotation

Exercice 1 : Sur une chaîne de production, on transfert des pièces en matière plastique sur un centre d’usinage grâce à un robot manipulateur. La préhension des pièces est assurée par la pince représentée ci-dessous et doit être effectuée avec une vitesse d’impact à la fermeture la plus faible possible. L’étude suivante va vous permettre d’évaluer celle-ci.

Données :	la vitesse de sortie de la tige du vérin est de 5 m / s

La pince est représentée en position fin de phase de 	fermeture .

PINCE SCHRADER

Question : 	Connaissant VA20, déterminer VB20.

Sachant que VB20=VB30, déterminer VD30.

ECHELLE DES VITESSES : 1 cm      1mm/s

2/0

VD3/0

(8,7 m/s)

3/0

Résolution :

Détermination de VB2/0 : le CIR I2/0 est situé à l’intersection des  à VA2/0 et VB2/0.

Avec VB2/0 = VB3/0 car B est le centre de la pivot entre 2 et 3

La direction de VB3/0 est perpendiculaire au rayon CB.         VB3/0 = 3,2 m/s

Détermination de VD3/0 : VD3/0 = VB3/0 x CD/CB = 3,2 x 60/22     VD3/0 = 8,7 m/s

I2/0

VB2/0 = VB3/0

(3,2 m/s)