ASPIRATEUR AUTONOME

L’objectif de ce TP est :

- D’étudier la commande des deux moteurs de traction en fonction des différents déplacements que le trilobite peut effectuer.

Pour cela nous devrons effectuer plusieurs démarches préalables :

- Etudier le mode de propulsion du trilobite et la commande des moteurs,

- Etudier les différents mouvements possibles du trilobite (nous nous limiterons à 3 mouvements simples),

1 – Première Partie : Etude du mode de propulsion du trilobite

Objectif : 	Etudier le mode de propulsion du trilobite et la commande des moteurs.

On donne :	L’illustration du trilobite ci-dessous.

Le trilobite est mis en mouvement grâce à deux roues motrices (voir figure ci-dessous). Ces deux roues motrices sont entraînées par deux moteurs à courant continu associés à des codeurs.

Roues motrices

Moteurs à courant continu

La transmission de puissance entre le moteur et la roue est réalisée grâce à un réducteur à axes parallèles.

De plus dans les moteurs à courant continu (à excitation série ou à excitation indépendante) le réglage de la vitesse se fait en agissant sur la tension d’alimentation de l’induit du moteur.

Enfin cette tension est directement proportionnelle à la fréquence de rotation du moteur, d’où l’intérêt de s’intéresser aux différents mouvements du trilobite et par conséquent aux différentes fréquences de rotation des moteurs.

On demande :

Question 1 : 	Dites pour les trois mouvements proposés ci-dessous comment 	il faut commander les 2 moteurs. Vous cocherez les bonnes réponses.

z

 Translation rectiligne d’axe (O,x) :

x

y

Moteur 1

O

Moteur 2

Moteurs 1 et 2 sens opposés, même fréquence de rotation	



Moteurs 1 et 2 même sens, même fréquence de rotation	

Moteurs 1 et 2 sens opposés, fréquence de rotation différente	

Moteurs 1 et 2 même sens, fréquence de rotation différente	

z

 Rotation de centre O et d’axe z :

x

y

Moteur 1

O

Moteur 2

Moteurs 1 et 2 sens opposés, même fréquence de rotation	



Moteurs 1 et 2 même sens, même fréquence de rotation	

Moteurs 1 et 2 sens opposés, fréquence de rotation différente	

Moteurs 1 et 2 même sens, fréquence de rotation différente	

z

 Rotation de centre A et d’axe z' :

x

y

Moteur 1

O

A

z'

Moteur 2

Moteurs 1 et 2 sens opposés, même fréquence de rotation	



Moteurs 1 et 2 même sens, même fréquence de rotation	

Moteurs 1 et 2 sens opposés, fréquence de rotation différente	

Moteurs 1 et 2 même sens, fréquence de rotation différente	

Question 2 : 	Dites pour le dernier cas précédent (Rotation de centre A et d’axe z') 	quel moteur doit avoir la fréquence de rotation la plus importante ?



2 – Deuxième Partie : Analyse Cinématique du Mvt de translation rectiligne

Objectif : 	Etudier le trilobite en translation rectiligne.

Dans cette étude on considère que le trilobite est placé au centre de la pièce à aspirer et qu’il se dirige vers un mur lors de la phase d’acquisition. Ce mouvement se décompose en trois phases :

1 – Accélération (constante) du trilobite pour atteindre une vitesse de 0,5 m/s en 0,75 s,

2 – Maintien de cette vitesse sur 3 m,

3 – Décélération (constante) à l’approche du mur de 0,5 m/s à l’arrêt en 0,75 s.

Contour de la pièce

Question 3 : 	Dites quel est le type de mouvement lors de la phase 1. Pour cela  cochez la réponse correcte.

Mouvement rectiligne uniforme	

Mouvement circulaire uniformément accéléré	



Mouvement rectiligne uniformément accéléré	

Mouvement rectiligne uniformément décéléré	

Mouvement circulaire uniformément décéléré	

Mouvement circulaire uniforme	

Question 4 : 	Complétez les conditions initiales et finales de cette première phase.

Remarque : si un paramètre est inconnu on mettra un point d’interrogation.

Conditions initiales (C.I.)	Conditions finales (C.F.)



à ti 	= 0 s	à tf 	=

v(0) 	= 0 m/s	v(tf) 	=

x(0) 	= 0 m	x(tf) 	=

Question 5 : 	Déterminez les équations de cette phase 1.

Remarque : vous détaillerez les différents calculs ci-dessous.



x(t) =

Résultats : 	v(t) =

a(t) =

Question 6 : 	Déterminez pour la première phase la position finale x(tf).



x(tf) =

Question 7 : 	Dites quel est le type de mouvement lors de la phase 2. Pour cela cochez la réponse correcte.

Mouvement rectiligne uniforme	

Mouvement circulaire uniformément accéléré	



Mouvement rectiligne uniformément accéléré	

Mouvement rectiligne uniformément décéléré	

Mouvement circulaire uniformément décéléré	

Mouvement circulaire uniforme	

Question 8 : 	Complétez les conditions initiales et finales de cette deuxième phase.

Remarque : si un paramètre est inconnu on mettra un point d’interrogation.

Conditions initiales (C.I.)	Conditions finales (C.F.)



à ti 	= 	 s	à tf 	=

v(0) 	= 	 m/s	v(tf) 	=

x(0) 	= 	 m	x(tf) 	=

Question 9 : 	Déterminez les équations de cette phase 2.

Remarque : vous détaillerez les différents calculs ci-dessous.



x(t) =

Résultats : 	v(t) =

a(t) =

Question 10 : Déterminez pour la deuxième phase le temps final de la phase tf



tf =

Question 11 : Complétez les conditions initiales et finales de cette troisième phase.

Remarque : si un paramètre est inconnu on mettra un point d’interrogation.

Conditions initiales (C.I.)	Conditions finales (C.F.)



à ti 	= 	 s	à tf 	=

v(0) 	= 	 m/s	v(tf) 	=

x(0) 	= 	 m	x(tf) 	=

Question 12 : Etant donné que la phase 3 ressemble étrangement à la phase 1, 	Déterminez l’accélération et la position finale du trilobite.

a(t) =



xf = x(tf) =

3 – Troisième Partie : Analyse Cinématique du Mvt rotation

Trilobite 1

Objectif : 	Etudier le trilobite suivant différents mouvements de rotation.

Remarque :

Toutes les illustrations du cette troisième partie sont tirées de cette perspective du Trilobite nu.

Sol 0

A : Point de contact entre le sol et le trilobite

1ère Etude : D’après l’illustration suivante du trilobite vu de dessus et d’après les vitesses qui ont été représentées (VA∈10 et VA'∈10), répondez aux questions suivantes :

VA'∈10

A’

A

290 mm

VA∈10VA∈10

Roues

Echelle des vitesses :

1 cm  0,5 m/s

Question 13 : Tracez le centre instantané de rotation du trilobite 1 par rapport à 0 sur la figure ci-dessus. Nous l’appellerons I.

Question 14 : Etant donné ce qu’on a vu précédemment dites de quel mouvement il s’agit, Pour cela cochez la réponse correcte.

Mouvement de translation rectiligne	

Mouvement de rotation de centre I	



Mouvement de translation circulaire	

Mouvement de rotation de centre A	

Mouvement de rotation de centre A’	

Question 15 : Déterminez le taux de rotation 1/0 du trilobite 1 par rapport au sol 0.



1/0 =

2ème Etude : D’après l’illustration suivante du trilobite vu de dessus et d’après les vitesses qui ont été représentées (VA∈10 et VA'∈10), répondez aux questions suivantes :

A’

A

O

VA'∈10

VA∈10VA∈10

Roues

Echelle des vitesses :

1 cm  0,5 m/s

Question 16 : Tracez le centre instantané de rotation du trilobite 1 par rapport à 0 sur la figure ci-dessus. Nous l’appellerons I.

Question 17 : Etant donné ce qu’on a vu précédemment dites de quel mouvement il s’agit, Pour cela cochez la réponse correcte.

Mouvement de translation rectiligne	

Mouvement de rotation de centre I	



Mouvement de translation circulaire	

Mouvement de rotation de centre A	

Mouvement de rotation de centre A’	

Question 18 : Déterminez le rayon (IO) de virage du trilobite.



R = IO

Question 19 : Déterminez le nouveau taux de rotation ’1/0 du trilobite 1 par rapport au sol 0.



’1/0 =

Question 20 : Déterminez la vitesse du centre du trilobite VO∈10



||VO∈10||

Question 21 : Déterminez la nouvelle vitesse du centre ||VO∈10|| si R = I’O = 400 mm.

Remarque : VA'∈10 reste la même.



||VO∈10||