Etude de la chaine de transmission de la F2000

I - GENERALITE :

Sur la voiture radiocommandée F2000 du laboratoire, On peut identifier la chaîne de transmission du mouvement de rotation.

Elle est décrite par le schéma bloc ci-dessous :

Moteur

SOLO

Embrayage

centrifuge

Réduction

primaire

Réduction

secondaire

Roues

arrières

Voiture radiocommandée F2000

1-1. Consulter le dossier technique du modèle réduit et colorier cette chaîne de transmission

1-1. Identifier sur le plan d’ensemble le repère des roues dentées constituant la réduction primaire. Compter sur le modèle réduit le nombre de dents du pignon et de la roue utilisés pour la transmission primaire et calculer le rapport de réduction  r1 .

Z23  =	  24	dents &  Z24 = 40	dents			donc r1 = Z23/Z24 = 24 / 40 = 0,6

1-2. Identifier sur le plan d’ensemble le repère des roues dentées constituant la réduction secondaire. Compter sur le modèle réduit le nombre de dents du pignon et de la roue utilisés pour la transmission secondaire et calculer le rapport de réduction  r2 .

Z25  =  16   	dents &  Z26 = 48	dents			donc r2 = Z25/Z26 = 16 / 48 = 0,34

1-3. En déduire le rapport de réduction  r  total.

rtotal  = r1 x r2 = (Z23/Z24) x (Z25/Z26) = 0,6 x 0,34 = 0,204

II – Théorie sur les mouvements en mécanique :

2-1. Indiquer pour chaque dessin ci dessous :

- le sens de rotation de la roue menée (par des flèches),

- s’il s’agit d’un système de réduction ou d’augmentation de la vitesse (par une croix).

2-2. Indiquer pour chaque dessin ci-dessous :

- le nom du mouvement de sortie,

- son sens (par une flèche sur le dessin),

- s’il s’agit d’une transmission ou d’une transformation de mouvement (par une croix).

translation

rotation

translation

III – Etude d’une roue en mouvement circulaire uniforme :

3-1. Sur le document Annexe, rechercher la fréquence de rotation maximale du moteur en tr/min et en rd /s.

Nmoteur = 20 646 tr/min	Wmoteur = 2 N / 60 = 2162 rd/S

3-2. A l’aide de la réponse fournie en 1-3, en déduire la fréquence de rotation maximale des roues arrières, puis la vitesse angulaire maximale (en rd/s).

Nroues = r . Nmoteur = 0,204 x 20 646 = 4212 tr/min

roues = 2 N / 60 = 2 x 4212 / 60 = 441 rd/s

3-3. Les roues arrières ayant un diamètre extérieur de 120mm, calculer la vitesse d’un point de la périphérie  en m/s puis en Km/h.

V = R . w = 0,06 x 441 = 26,46 m/s = 95,3 km/h

3-4. Déterminer l’accélération tangentielle et l’accélération normale du même point.

At = 0 m/s2 	MCU			An = R . 2 = 0,06 x 4412 = 11 672 m/s2

3-5. Ecrire l’équation du mouvement des roues (m.c.u) puis calculer l’angle    dont tournent ces roues en 1 s.

| CI | CF  =  . t + 0  = 441 x 1 + 0 =441rd n =  / 2 = 441 / 2 = 70 tours |
| --- | --- |
| t0 = 0 s | t = 1 s |
| 0 = 0 rd |  = |
| 0 = 441 rd/s |  = 441 rd/s |
| ’ = 0 rd/s2 |  |

En déduire le nombre de tours alors effectués.

3-6. Retrouver ce résultat à l’aide de la fréquence de rotation déterminée en 3-2.

n = 4212 / 60 = 70 tours en 1s

IV – Champ des vecteurs vitesses :

Dans un virage, la voiture a un mouvement de rotation de centre  O . (voir figure ci-après)

En supposant que la courbe, de rayon moyen  OB = 5m, soit prise à 72 Km/h :

4-1. Evaluer  VB  en m/s puis en déduire la vitesse angulaire    de la voiture dans son mouvement de rotation autour de  O .

VB = 72 / 3,6 = 20 m/s			&	w = V / R = 20 / 5 = 4 rd/s

B

A

C

O

4-2. La voie arrière ( écartement des roues AC ) étant d’environ 400 mm, calculer  VA  et  VC.

VA = RA . w = 4,8 x 4 = 19,2 m/s			&  	VC = RC . w = 5,2 x 4 = 20,8 m/s

4-3. Les roues ayant un diamètre de 120 mm, calculer  A  et  C .

A = VA / r = 19,2 / 0,06 = 320 rd/s		&	C = VC / r = 20,8 / 0,06 = 346,7 rd/s

Quel organe permet sur la voiture de remédier à cette différence de vitesse angulaire entre la roue A  et la roue  C ?

C’est le différentiel

# V - Etude d’une roue en mouvement circulaire uniformément varié.

Lors d’un démarrage, les roues de la voiture passent de 0 à 4000 tr/min en 2 secondes.

5-1 Déterminer l’accélération angulaire  ’ ,le nombre n de tours effectués par les roues et la distance parcourue par la voiture.

 = ’ . t  + 0

419 = ’ . 2  +  				’= 209,5 rd/s2

 = ½ ’ . t2  + 0 . t + 0

 = ½ x 209,5 x 22  			 =  419 rd

n =  / 2 = 419 / 2 			n =  66,6 tours

d = 2.R.n = 2 x 0,06 x 66,6 		d =  25,1 m

| CI | CF |
| --- | --- |
| t0 = 0 s | t = 2 s |
| 0 = 0 rd |  = |
| 0 = 0 rd/s |  = 419 rd/s |
| ’ = |  |

5-4 Calculer l’accélération pour un point de la périphérie d’une roue à l’instant t = 2 s .

A = (At 2 + An 2 )1/2 = [(0,06x209,5)2 + (0,06x(209,5x2)2)2]1/2 = 10533 m/s2

Moteur solo

Courbes de puissance et de couple :

- Le graphique du haut représente une indication de puissance sur une échelle de 0 à 4,5cv en fonction du nombre de tours par minute de 4 000 à 20 000 RPM.

- Le graphique du bas représente une indication du couple sur une échelle de 0 à 2,6 ou 3 Nm toujours en fonction du nombre de tours par minute

Sur chaque graphique on trouve trois courbes, tirées chacune à 10 ou 20 secondes d’écart, afin de vérifier la constance du moteur.

Quatre valeurs accompagnent ces deux graphiques :

- La vitesse maxi 						: 20 646 RPM (Révolution Per Minute)

- Le temps d’accélération du ralenti à 4 000 tours 	: 2,09 secondes

- La puissance maxi 						: 4,27 cv

- Le couple maxi 						: 2,68 Nm