Objectif : Comparer l’effort de serrage des deux premiers systèmes d’ablocage existant et réaliser un troisième montage aux performances différentes.

Exercice N°1 : Pour les deux premières brides, Faire le graphe des actions mécaniques et Isoler les systèmes permettant d’obtenir l’effort de serrage connaissant le diamètre du vérin d = 40mm la pression d’alimentation p = 20 bars. En déduire le système donnant l’effort d’ ablocage le plus important.

| #### BRIDE N°1 | Graphe des actions : 5 1 V Po(G,y2) P(A,z2) P(F,z2) P(C,z2) | Isolement de V : PFS 2 forces C1/V et F5/V Même direction CF Sens contraire Même norme F = p x S F = 20 x ( x 22) = 251,3daN |
| --- | --- | --- |
|  | Isolement de 1 : PFS 3 forces CV/1, G5/1 et A5/1 Théorème des leviers : 60 x 251,3 = 40 x G5/1 G5/1= 377daN |  |

| #### BRIDE N°2 | Graphe des actions : | Isolement de S = {V,3,2} : PFS 2 forces E5/S et B1/S Même direction EB Sens contraire Même norme |
| --- | --- | --- |
| P(F,z2) P(E,z2) P(A,z2) P(D,z2) P(C,z2) P(B,z2) Po(G,y2) |  |  |
| Isolement de 3 : PFS 3 forces FV/3, E5/3 et D2/3 Les 3 forces sont concourantes Le dynamique des forces est fermé E5/3 = 700daN; D2/3 = 560daN | Isolement de 2 : PFS 3 forces CV/2, B1/2 et D3/2 Les 3 forces sont concourantes Le dynamique des forces est fermé B1/2 = 700daN | Isolement de 1 : PFS 3 forces B2/1, G5/1 et A5/1 Théorème des leviers : 60 x 700 = 40 x G5/1 G5/1 = 1050daN B |

La bride N°2 donnera l’effort d’ablocage le plus important (Bride 1 : 377daN et Bride 2 : 1050daN)

### Exercice N°2 :

On cherche à obtenir un effort d’ablocage G1P = 1300daN.

Déterminer l’action en B2/1

En déduire la position du point D et indiquer la cote ED trouvée

| #### BRIDE N°3 | Isolement de 1 : PFS 3 forces B2/1, G5/1 et A5/1 Théorème des leviers : 60 x B2/1 = 40 x 1300 B2/1 = 867daN 56 70 B | Isolement de 2 : PFS 3 forces CV/2, B1/2 et D3/2 Les 3 forces sont concourantes Le dynamique des forces est fermé B1/2 = 867daN ; CV/2 = 251daN D3/2 =720daN |
| --- | --- | --- |
| D 30 |  |  |